
bizhub C308基本规格

	型号
	bizhub C368
	bizhub C308

	类型
	控制台式

	颜色支持
	彩色

	复印分辨率
	扫描 
	600dpi x 600dpi

	
	打印
	1,800dpi (等效) × 600dpi

	灰度级
	256

	内存容量（标准/最大） 
	2GB/4GB

	硬盘
	250GB

	原稿类型
	纸张，书本，三维物体

	最大原稿尺寸 
	A3（11" X 17"）

	输出尺寸
	纸盒
	SRA3*1 ，A3+，A3-A5, 16K, 8K

	
	多功能手送托盘
	SRA3，A3+，A3-A5, B6*2, A6*2, 16K, 8K,

	非复印区域
	顶部：4.2mm或以下，底部：3.0mm或以下，两侧：3.0mm或以下

	预热时间*3 (23℃标准电压)
	从主电源启动
	20秒或以下

	
	从副电源启动
	20秒或以下
	18秒或以下

	首页复印时间（A4横向）*4
	彩色
	6.9秒或以下
	7.3秒或以下

	
	黑白
	5.3秒或以下
	5.6秒或以下

	复印速度（A4横向)
	彩色
	36页/分钟
	30页/分钟

	
	黑白
	
	

	复印缩放倍率
	等倍
	1:1±0.5%或以下

	
	比例放大
	1:1.154/1.224/1.414/2.000

	
	比例缩小
	1:0.866/0.816/0.707/0.500

	
	预设
	3个定制设置

	
	缩放
	25%~400% (以0.1%为增量)

	
	纵横单独设置
	25%~400% (以0.1%为增量)

	纸张容量(80g/m2)
	纸盒1
	500张（最大A3）

	
	纸盒2
	500张（最大SRA3）

	
	多功能手送托盘
	150张（最大SRA3）

	最大纸张容量(80g/m2)*5
	6.650张

	纸张重量
	纸盒1至2
	52-256g/m2

	
	多功能手送托盘
	60-300g/m2

	连续复印
	1-9999页

	自动双面器
	无堆叠，纸张尺寸：SRA3，A3+，A3-A5，B6*2,A6*2，16K，8K

	
	纸张重量：52-256g/m2

	电源要求
	AC 220至240V 10A（50-60Hz）

	最大功耗
	1.5kW或以下

	尺寸 (宽 x 深 x 高)
	615x685x779mm（主机标准配置）

	重量
	85kg

	所需空间*6（宽 x 深）
	937x1214mm


※1
SRA3纸张可以在第二纸盒使用 

※2
短边进纸 

※3
可能会因操作环境和使用情况而异 

※4
A4横向全尺寸/使用第一纸盒/稿台扫描 

※5
需选购件 

※6
不附带选配件，拉出纸盒，打开手送托盘和自动输稿器

互联网传真规格（标配）

	协议
	TX: SMTP, RX: POP3, TCP/IP Simple mode

	连接模式
	全双工模式

	发送纸张尺寸
	A3、B4、A4

	接收纸张尺寸
	最大A3

	分辨率
	黑白: 200 x 100 dpi, 200 x 200 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi
彩色: 200 x 200 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi

	接口
	以太网10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T

	彩色互联网传真
	支持

	数据格式
	黑白: TIFF-F

	
	彩色: TIFF (RFC3949 Profile-C)


扫描规格（标配）

	类型
	全彩色扫描仪

	接口
	Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
IEEE 802.11 b/g/n*2

	驱动程序
	TWAIN驱动程序、HDD TWAIN驱动程序

	协议
	TCP/IP (FTP, SMB, SMTP, WebDAV) (IPv4/IPv6)

	扫描速度
	彩色/黑白：80页/分钟（300dpi）*1

	扫描尺寸
	最大A3（11" x 17"）

	输出格式
	TIFF, JPEG, PDF, Compact PDF, OOXML (pptx, docx*2 , xlsx*2 ), XPS, Compact XPS, Searchable PDF*2 , PDF/A*2 , Linearised PDF*2

	扫描分辨率
	推扫描
	200dpi/300dpi/400dpi/600dpi

	
	拉扫描
	100dpi/200dpi/300dpi/400dpi/600dpi

	主要功能
	扫描到电子邮件, 扫描到FTP, 扫描到BOX(硬盘), 扫描到电脑(SMB), 网络TWAIN扫描, 扫描到WebDAV, 扫描到USB,扫描到Scan Server, 扫描到Web Service(WSD-Scan), 扫描到Device Profile for Web Services (DPWS)

	其他功能
	多方式发送, 发送电子邮件时认证(SMTP认证, POP before SMTP), S/MIME, Annotation


*1

使用自动输稿器时（DF-629) 

*2

选购

打印规格（标配）

	类型
	内置式

	CPU
	双核1.2GHz

	打印速度
	与复印速度相同（使用相同原稿时）

	硬盘
	250GB（与复合机共享）

	内存
	2GB/4GB（与复合机共享）

	打印分辨率
	1800dpi（等效）x 600dpi（平滑模式下）或
1200dpi×1200dpi（在1200dpi模式下）

	PDL
	PCL6, PS3仿真, XPS

	字体
	PCL
	80种字体

	
	PS
	137种字体

	协议
	TCP/IP, IPX/SPX(支持NDS), SMB(NetBEUI), LPD, IPP1.1, SNMP, Apple Talk

	支持的操作系统
	Windows Vista*1 / 7*1 / 8*1 / 8.1*1
Windows Server 2003*1 / 2003 R2*1 / 2008*1 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2
Mac OS X (10.6/10.7/10.8/10.9/10.10)
Linux

	接口
	USB1.1 /2.0, 以太网10/100/1000Base-T/TX/T, IEEE 802.11 b/g/n*2


*1

支持32-bit(x86)或64-bit(x64)环境 

*2

选购

传真规格（需选购传真组件FK-514）

	通信标准
	Super G3

	兼容线路
	公共电话线路、私人交换分机、传真通信线路

	调制解调器速率
	2.4kbps至33.6kbps

	压缩
	MH/MR/MMR/JBIG

	发送纸张尺寸
	最大A3（长边最大支持1,000mm）

	接受纸张尺寸
	最大A3（长边最大支持1,000mm - 在分页后）

	传输速度
	低于2秒(A4, V.34, 33.6kbps, JBIG)

	内存
	与复合机共享

	快捷拨号数
	2,000

	程序拨号数
	400

	群组拨号数
	100

	顺序多站发送
	最多600



